(8006-64-2)松节油的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：松节油 | 英文名：turpentine；turpentine oil |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C10H16（主要） | 分子量： 136.23 | UN编号：1299 |
|  | 危险类别：第3.3类 ；高闪点易燃液体 | 危规号： 33638 | CAS号：8006-64-2 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色至淡黄色油状液体，具有松香气味。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于乙醇、氯仿、醚等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 | 沸点（℃）：154～170 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.85～0.87 | 相对密度（空气＝1）：4.84 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：2.67(51.4℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：376 | 临界压力（MPa）： |  |
| 避燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：35 |  |
|  | 爆炸下限（%）：0.8 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：253 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物： 强氧化剂、硝酸。 |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高温能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生猛烈反应。与硝酸发生剧烈反应或立即燃烧。 |  |  |
|  | 灭火方法：用水灭火无效，但可用水保持火场容器冷却。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：5760mg/kg(大鼠经口) LD50：12000mg/m3，6小时(大鼠吸入)；29000mg/m3，2小时(小鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 急性中毒：高浓度蒸气可引起麻醉作用，出现平衡失调、四肢痉挛性抽搐、流涎、头痛、眩晕。可引起膀胱炎，有时有肾损害。还可出现眼及上呼吸道刺激症状。液体入眼内，可引起结膜炎及角膜灼伤。慢性影响：长期接触可发生呼吸道刺激症状及乏力、嗜睡、头痛、眩晕、食欲减退等。还可能有尿频及蛋白尿。对皮肤有原发性刺激作用，引起脱脂、干燥、发红等。可引起过敏性皮炎，表现为红斑或丘疹，有瘙痒感；重者可发生水疱或脓疱；特别敏感者可发生全身性皮炎。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：用大量流动清水冲洗。用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。·身体防护：穿化学防护服。 ※手防护：戴防苯耐油手套。 ※其他：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。避免长期反复接触。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火放爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否的泄漏现象。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |