(7704-34-9)硫磺的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：硫；硫磺 | 英文名：sulfur |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：S | 分子量： 32.6 | UN编号：1350 |
|  | 危险类别：第4.1类易燃固体 | 危规号： 41501 | CAS号：7704-34-9 |
|  | 包装标志：易燃固体 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。 |  |  |
|  | 溶解性 ：不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：119 | 沸点（℃）：444.6 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：2.0 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1.33(183.8℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：1040 | 临界压力（MPa）：11.75 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限： 35mg/m3 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：232 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.415 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氧化硫 |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂。 |  |  |
|  | 危险特性：与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。 |  |  |
|  | 灭火方法：遇小火用砂土闷熄。遇大火可用雾状水灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 因其能在肠内部分转化为硫化氢而被吸收，故大量口服可导致硫化氢中毒。急性硫化氢中毒的全身毒作用表现为中枢神经系统症状，有头痛、头晕、乏力、呕吐、共济失调、昏迷等。本品可引起眼结膜炎、皮肤湿疹。对皮肤有弱刺激性。生产中长期吸入硫粉尘一般无明显毒性作用。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用大流动清水或生理盐水冲冼，就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度较高时，佩戴过滤式防尘口罩。 ※眼睛防护：一般不需特殊防护。 ※身体防护：穿一般作业防护服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防尘口罩，穿一般作业防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。使用无火花的工具收集回收或运至废物处理场所处置。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。切忌与氧化剂和磷等物品混储混运。平时需勤检查，查仓温，查混储。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破坏。 |  |  |