(7440-32-6)钛粉的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：钛粉 | 英文名：titanium |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Ti | 分子量： 47.90 | UN编号：1352 |
|  | 危险类别：第4.1类；易燃固体 | 危规号： 41504 | CAS号：7440-32-6 |
|  | 包装标志：易燃固体 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：深灰色或黑色发亮的无定形粉末，或硬的钢色立方结晶。 |  |  |
|  | 溶解性 ：不溶于水，溶于氢氟酸、硝酸、浓硫酸。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：1720 | 沸点（℃）：3530 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：4.5 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 可燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限： 40mg/m3 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：460 | 最小点火能（mJ）：10 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氧化钛 |  |
|  | 避免接触的条件：在空气中可氧化 |  |  |
|  | 禁忌物：氧、卤素、铝、强酸、 强氧化剂、二氧化碳。 |  |  |
|  | 危险特性：金属钛粉尘具有爆炸性。遇热、明火或发生化学反应会燃烧爆炸。其粉体化学活性很高，在空气中能自燃。金属钛不仅能在空气中燃烧，也能在二氧化碳或氮气中燃烧。高温时易与卤素、氧、硫、氮化合。 |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：干粉、干砂。严禁用水、泡沫、二氧化碳扑救。高热或剧烈燃烧时，用水扑救可能会引起爆炸。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 吸入后对上呼吸道有刺激性，引起咳嗽、胸部紧束感或疼痛。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲冼，就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。 ※眼睛防护：戴安全防护眼镜。 ※身体防护：穿透气型防毒服。 ※手防护：戴防毒物渗透手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防尘口罩，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。使用无火花的工具收集回收或运至废物处理场所处置。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 储 运 | 为安全起见，在储存和运输时常以不少于25％的水润湿、钝化。于阴凉、储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。保持容器密封。在氩气中操作处置。应与氧化剂、酸类分开存放。应经常检查润湿剂干燥情况，必要时增加润湿剂。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破坏。 |  |  |