(96-91-3)4,6-二硝基-2-氨基苯酚的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：4,6-二硝基-2-氨基苯酚；苦氨酸 | 英文名：4,6-dinitro-2-aminophenol ； picramic acid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H5N3O5 | 分子量：199.14 | UN编号： |
|  | 危险类别：第4.1类 易燃固体 | 危规号： 41521 | CAS号：96-91-3 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：暗红色针状或棱形结晶。 |  |  |
|  | 溶解性 ：微溶于水，溶于苯、醇、苯胺。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：168 | 沸点（℃）：无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：无资料 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）: 无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：210 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物：氧化剂。 |  |
|  | 危险特性: 遇明火、高热、摩擦、震动、撞击，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。干燥时经震动、撞击会引起爆炸。受高热分解放出有毒的气体。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳。禁止用砂土压盖。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：150 mg/kg(狗，静脉内) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 有毒。吸入、摄入或经皮肤吸收可引起中毒。中毒表现有盗汗、发烧、呼吸短促、心跳加快等。皮肤接触可引起皮炎、周围神经炎。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入: 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：一般不需特殊防护。 ※手防护：戴防化学品手套。 ※其它：工作时不得进食、饮水或吸烟。工作完毕，彻底清洗。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿全棉防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |