(7723-14-0)黄磷的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：黄磷；白磷 | 英文名phosphorus white;phosphorus yellow |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式:P4 | 分子量:123.9 | UN编号：2447 |
|  | 危险类别：第4.2类 自燃物品 | 危规号： 42001 | CAS号：7723-14-0 |
|  | 包装标志：自燃物品；剧毒品 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色至黄色蜡状固体，有蒜臭味，在暗处发淡绿色磷光。 |  |  |
|  | 溶解性 ：不溶于水，微溶于苯、氯仿，易溶于二硫化碳。 |  |  |
|  | 熔点（℃） 44.1 | 沸点（℃） 280.5 |  |
|  | 相对密度（水＝1） 1.82 | 相对密度（空气＝1） 4.42 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）0.13（76.6℃） | 燃烧热（kJ/mol） 3093.2 |  |
|  | 临界温度（℃） 721 | 临界压力（MPa） — |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃） 无意义 |  |
|  | 爆炸下限： 无意义 | 爆炸上限（%） 无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃） 30 | 最小点火能：（mJ）无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa） 无资料 | 稳定性： 不稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氧化磷。 |  |
|  | 避免接触的条件：受热、光照。 |  |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、酸类、卤素、硫。 |  |  |
|  | 危险特性：白磷接触空气能自燃并引起燃烧爆炸。在潮湿空气中的自燃点低于在干燥空气中的自燃点。与氯酸盐等氧化剂混合发生爆炸。其碎片和碎屑接触皮肤干燥后即着火，可引起严重的皮肤灼伤。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿橡胶防护服、胶鞋，并佩戴过渡式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器灭火。灭火剂：雾状水。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： 3.03mg/kg（大鼠经口） LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 急性吸入中毒表现有呼吸道剌激症状、头痛、头晕、全身无力、呕吐、心动过缓、上腹疼痛、黄疸、肝肿大。重症出现急性肝坏死、中毒性肺水肿等。口服中毒出现口腔糜烂、急性胃肠炎，甚至发生食道、胃穿孔。数天后出现肝、肾损害。重者发生肝、肾功能衰竭等。慢性中毒：神经衰弱综合症、消化功能紊乱、中毒性肝病。引起骨骼损害，尤以下颌骨显著，后期出现下颌骨坏死及齿槽萎缩。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。立即涂抹2%～3%硝酸银灭磷火。就医。·眼睛接触：立即提起眼睑，用大流动清水或生理盐水彻底冲冼至少15分钟。就医。·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。·食入：立即用2%硫酸铜洗胃，或用1：5000高锰酸钾洗胃。洗胃和导泻应谨慎，防止胃肠穿孔或出血。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。·呼吸系统防护：可能接触毒物时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。·眼睛防护：呼吸系统防护已作防护。·身体防护：穿胶布防毒服。·手防护：戴橡胶手套。其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用水、潮湿的砂或泥土覆盖。收入金属容器并保存于水或矿物油中。大量泄漏：在专家指导下清除。 |  |  |
| 储 运 | 应保存于水中，且必须浸没在水下，隔绝空气。储存于阴凉、通风良好的仓间。远离火种、热源，防止阳光直射。应与氧化剂、H发泡剂、卤素（氟、氯、溴）、金属粉末等分开存放。切忌混储混运。应经常检查润湿剂干燥情况，必要时增加润湿剂。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |