(7775-14-6)（连二亚硫酸钠）保险粉的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：连二亚硫酸钠；保险粉 | 英文名sodium hyposulfite；sodium dithionite |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式:Na2S2O4 | 分子量:174.11 | UN编号：1384 |
|  | 危险类别：第4.2类自燃物品 | 危规号： 42012 | CAS号：7775-14-6 |
|  | 包装标志：自燃物品 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色砂状结晶或淡黄色粉末。 |  |  |
|  | 溶解性 ：不溶于乙醇。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：＞300（分解） | 沸点（℃）：无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：无资料 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：250 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa） 无资料 | 稳定性： 不稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：硫化物 |  |
|  | 避免接触的条件：受热分解、在空气中可氧化。 |  |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、酸类、易燃或可燃物。 |  |  |
|  | 危险特性：强还原剂。250℃时能自燃。加热或接触明火会引起燃烧。暴露在空气中会被氧化而变质。遇水、酸类或与有机物、氧化剂接触，都可放出大量热而引起剧烈燃烧，并放出有毒和易燃的二氧化硫。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。禁止用水。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 本品对眼、呼吸道和皮肤有刺激性，接触后可引起头痛、恶心和呕吐。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用大流动清水或生理盐水冲冼，就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴自给式呼吸器。 ※眼睛防护：戴安全防护眼镜。 ※身体防护：穿化学防护服。 ※手防护：戴乳胶手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移至安全场所。大量泄漏：用干石灰、砂土或苏打灰覆盖，使用无火花的工具收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。相对湿度保持在75％以下。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类分开存放。平时需勤检查，查仓温，查混储。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 |  |  |