(7439-93-2)锂的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：锂；金属锂 | 英文名：lithium |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Li | 分子量：6.94 | UN编号：1415 |
|  | 危险类别：第4.1类 遇湿易燃物品 | 危规号： 43001 | CAS号：7439-93-2 |
|  | 包装标志：遇湿易燃物品 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：银白色软金属。 |  |  |
|  | 溶解性 ：不溶于烃类，溶于硝酸、液氨。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：179 | 沸点（℃）：1317 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.53 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）:0.13(25℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性：不稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 燃烧分解产物:氧化锂。 |  |
|  | 避免接触的条件：在空气中可氧化。 | 禁忌物：卤素、酸类、氧、氯代烃、硫、磷。 |  |
|  | 危险特性: 化学反应活性很高，加热至熔融状态时能在空气中自燃，但粉尘能在常温下燃烧。遇水或酸发生反应放出氢气及热量, 能引起燃烧。燃烧后即成熔融物流散，并放出白色浓烟，使火场全部荫蔽。金属锂能在空气、氧气、氮气或二氧化碳中燃烧，特别是有氧化锂或氮化锂存在下极易燃烧。锂在高温下能与混凝土或其它含湿的材料猛烈反应，反应放出的氢气与空气能形成爆炸性混合物。与卤素、硫、磷等发生剧烈的化学反应, 引起燃烧。 |  |  |
|  | 灭火方法：禁止使用水、泡沫或卤化物灭火剂。用二氧化碳与干粉也无效。最好的灭火方法是用干燥石墨粉和干砂闷熄火苗，隔绝空气。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：1000 mg/kg(小鼠腹腔) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 本品具有强烈腐蚀性，眼和皮肤接触引起刺激或灼伤。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防尘口罩。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿化学防护服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其它：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：收入金属容器并保存在煤油或液体石蜡中。大量泄漏：与有关技术部门联系，确定清除方法。 |  |  |
| 储 运 | 存于液体石蜡中，注意包装完整密封。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75％。应与酸类、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。运输用车、船必须干燥，并有良好的防雨设施。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |