(7440-23-5)金属钠的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：钠；金属钠 | 英文名：sodium |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Na | 分子量：22.9 | UN编号：1428 |
|  | 危险类别：第4.3类 遇湿易燃物品 | 危规号：43002 | CAS号：7440-23-5 |
|  | 包装标志：遇湿易燃物品 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：银白色柔软的轻金属，常温下质软如蜡。 |  |  |
|  | 溶解性 ：不溶于煤油。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：97.8 | 沸点（℃）：892 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.97 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13（440℃） | 燃烧热（kJ/mol）：209.5 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：＞115 | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性： 不稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氧化钠。 |  |
|  | 避免接触的条件：接触空气。 |  |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂、水、空气、氧、酸类、卤素。 |  |  |
|  | 化学反应活性很高，在氧、氯、氟、溴蒸气中会燃烧。遇水或潮气猛烈反应放出氢气，大量放热，引起燃烧或爆炸。金属钠暴露在空气或氧气中能自行燃烧并爆炸使熔融物飞溅。与卤素、磷、许多氧化物、氧化剂和酸类剧烈反应。燃烧时呈黄色火焰。100℃时开始蒸发，蒸气可侵入玻璃。 |  |  |
|  | 灭火方法：不可用水、卤代烃（如1211灭火剂），碳酸氢钠、碳酸氢钾作为灭火剂。而应使用干燥氯化钠粉末、干燥石墨粉、碳酸钠干粉、碳酸钙干粉、干砂等灭火。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：4000 mg/kg(小鼠腹腔) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 在空气中能自燃，燃烧产生的烟（主要含氧化钠）对鼻、喉及上呼吸道有腐蚀作用及极强的刺激作用。同潮湿皮肤或衣服接触可燃烧，造成烧伤。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：一般不需特殊防护。 ※眼睛防护：戴安全防护面罩。 ※身体防护：穿化学防护服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：收入金属容器并保存在煤油或液体石蜡中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。在专家指导下清除。 |  |  |
| 储 运 | 浸于煤油中。储存于干燥清洁的仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。在氮气中操作处置。应与氧化剂、氟、氯等分仓间存放。平时要注意煤油是否将其全部浸没。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 |  |  |