(7429-90-5)铝粉的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：铝粉；银粉 | 英文名：aluminium powder |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Al | 分子量：26.97 | UN编号：1396 |
|  | 危险类别：第4.3类 遇湿易燃物品 | 危规号：43013 | CAS号：7429-90-5 |
|  | 包装标志：遇湿易燃物品 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：银白色粉末。 |  |  |
|  | 溶解性 ：不溶于水，溶于碱、盐酸、硫酸。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：660 | 沸点（℃）：2056 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：2.70 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13（1284℃） | 燃烧热（kJ/mol）：822.9 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限：37～50mg/m3 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：645 | 最小点火能（mJ）：15 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.415 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氧化铝。 |  |
|  | 避免接触的条件：潮湿空气。 | 禁忌物：酸类、酰基氯、强氧化剂、卤素、氧。 |  |
|  | 危险特性:大量粉尘遇潮湿、水蒸气能自燃。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。与酸类或与强碱接触也能产生氢气，引起燃烧爆炸。粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。 |  |  |
|  | 灭火方法：严禁用水、泡沫、二氧化碳扑救。可用适当的干砂、石粉将火闷熄。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 长期吸入可致铝尘肺。表现为消瘦、极易疲劳、呼吸困难、咳嗽、咳痰等。溅入眼内，可发生局灶性坏死，角膜色素沉着，晶体膜改变及玻璃体混浊。对鼻、口、性器官粘膜有刺激性，甚至发生溃疡。可引起痤疮、湿疹、皮炎。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：脱离现场至空气新鲜处。 ※食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。最好采用湿式操作。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，建议佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其他防护：实行就业前和定期的体检。防止尘肺。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移回收。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。使用无火花工具转移回收。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。运输用车、船必须干燥，并有良好的防雨设施。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |