(7740-66-6)锌粉的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：锌粉；亚铅粉 | 英文名：zinc powder；zinc dust |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Zn | 分子量：65.38 | UN编号：1436 |
|  | 危险类别：第4.3类 遇湿易燃物品 | 危规号： 43014 | CAS号：7740-66-6 |
|  | 包装标志：自燃物品、遇湿易燃物品 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：浅灰色的细小粉末。 |  |  |
|  | 溶解性 ：溶于酸、碱。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：419.6 | 沸点（℃）：907 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：7.13 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13（487℃） | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限： 212～284 mg/m3 | 爆炸上限（%） 无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：500 | 最小点火能（mJ）： 65 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.089 | 稳定性： 不稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氧化锌 |  |
|  | 避免接触的条件：潮湿空气。 |  |  |
|  | 禁忌物：胺类、梳、氯代烃、强酸、强碱、氧化物、强氧化剂、空气。 |  |  |
|  | 危险特性：具有强还原性。与水、酸类或碱金属氢氧化物接触能放出易燃易爆的氢气。与氧化剂、硫磺反应引起燃烧或爆炸。粉末与空气能形成爆炸性混合物，易被明火点燃引起爆炸，潮湿粉尘在空气中易自行发热燃烧。 |  |  |
|  | 灭火方法： 灭火剂：干粉、干砂。禁止用水或泡沫灭火。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 吸入锌在高温下形成的氧化锌烟雾可致金属烟雾热，症状有口中金属味、口渴、胸部紧束感、干咳、头痛、头晕、高热、寒战等。粉尘对眼有刺激性。口服刺激胃肠道。长期反复接触对皮肤有刺激性。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用大流动清水或生理盐水冲冼，就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：作业时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，建议佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移回收。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。在专家指导下清除。 |  |  |
| 储 运 | 储存于干燥清洁的仓间内。相对湿度保持在75％以下。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。切勿受潮。应与碱类、酸类、潮湿物品、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。平时需勤检查，查仓内温度，查混储。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 |  |  |