(7722-84-1)过氧化氢的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：过氧化氢；双氧水 | 英文名：hydrogen peroxide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2O2 | 分子量：34.01 | UN编号：2015 |
|  | 危险类别：第5.1类；氧化剂 | 危规号：51001 | CAS号：7722－84－1 |
|  | 包装标志：氧化剂；腐蚀品 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明液体，有微弱的特殊气味。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-2（无水） | 沸点（℃）：158（无水） |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.46（无水） | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： 0.13(15.3℃) | 燃烧热（kJ/mol）： 无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氧气、水。 |  |
|  | 避免接触的条件：受热。 |  |  |
|  | 禁忌物：易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。 |  |  |
|  | 危险特性：爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在pH值3.4～4.5时最稳定，在碱性溶液中急易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属（如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、粉尘、铁锈等也能加速分解。浓度超过74％的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，会产生气相爆炸。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水冷却火场容器。处在火场中的容器若已变色或从安全泻压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：— LC50：— |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。·眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备·呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。·身体防护：穿聚乙烯防毒服。·手防护：戴氯丁橡胶手套。·其他：工作场所禁止吸烟。工作毕，淋浴更衣。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与易燃或可燃物、还原剂、酸碱类、金属粉末等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。夏季应早晚运输，防止阳光曝晒。禁止撞击和震荡。 |  |  |