(7601-90-3)高氯酸的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：高氯酸；过氯酸 |  | 英文名：perchloric acid |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HclO2 |  | 分子量：10046 | UN编号：1873 |
|  | 危险类别：第5.1类；氧化剂 |  | 危规号：51015 | 7601-90-3 |
|  | 包装标志：氧化剂；腐蚀品 |  | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明的发烟液体。 |  |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-122 |  | 沸点（℃）：130（爆炸） |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.76 |  | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：2.00(14℃) |  | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： | 分解温度（℃）：90（约） |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 |  | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 |  | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 |  | 最小点火能：（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  | 稳定性： 不稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 |  | 燃烧分解产物：氯气氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |  |
|  | 禁忌物：强酸、强碱、胺类、酰基氯、醇类、水、易燃或可燃物。 |  |  |  |
|  | 危险特性：强氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时，有引起燃烧爆炸的危险。在室温下分解，加热则会发生爆炸。无水物与不起猛烈作用而放热。具有强氧化作用和腐蚀性。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。考虑到火场中可能存在有机物会引起爆炸，不可轻易接近。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50：1100mg/kg(大鼠经口)；400mg/kg(犬经口) LD50： |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |
|  | 本品有强烈腐蚀性。皮肤粘膜接触、误服或吸入后，引起强烈刺激症状。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备 ※呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器。紧急事态抢救或撒离时，建议佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿聚乙烯防毒服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于郊外专业仓库内，仓内要求阴凉、干燥、通风。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与还原剂、易燃或可燃物、硫、磷等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。夏季应早晚运输，防止阳光曝晒。禁止震动、撞击和摩擦。运输应按规定路线行驶，中途不得停留。 |  |  |  |