(7778-54-3)次氯酸钙的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：次氯酸钙；漂白粉 | 英文名：calcium hypochlorite；Bleaching powder |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Ca(Cl0)2 | 分子量：142.99 | UN编号：1748 |
|  | 危险类别：第5.1类 氧化剂 | 危规号： 51043 | CAS号：7778－54－3 |
|  | 包装标志： 氧化剂 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色粉末，有极强的氯臭。其溶液为黄绿色半透明液体 |  |  |
|  | 溶解性 ：溶于水。 |  |  |
|  | 熔点（℃） 100（分解） | 沸点（℃） 无意义 |  |
|  | 相对密度（水＝1） 2.35 | 相对密度（空气＝1） 6.9 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）无资料 | 燃烧热（kJ/mol） 无意义 |  |
|  | 临界温度（℃） — | 临界压力（MPa） — |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃） 无意义 |  |
|  | 爆炸下限：无意义 | 爆炸上限（%） 无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）无意义 | 最小点火能：（mJ）无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）无意义 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氯化物、氧化钙 |  |
|  | 避免接触的条件：接触空气。 |  |  |
|  | 禁忌物：强还原剂、强酸、氨、易燃或可燃物、水。 |  |  |
|  | 危险特性：强氧化剂。遇水或潮湿空气会引起燃烧爆炸。与碱性物质混合能引起爆炸。接触有机物有引起燃烧的危险。受热、遇酸或日光照射会分解放出剧毒的氯气。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，穿全身消防服。 灭火剂：雾状水、砂土、水。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：850mg/kg(大鼠经口) LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 本品粉尘对眼结膜及呼吸道有刺激性，可引起牙齿损害。皮肤接触可引起中至重度皮肤损害。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。·眼睛接触：提起眼睑，用大流动清水或生理盐水冲冼，就医。·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。·食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。·呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。·眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。·身体防护： 穿胶布防毒服。·手防护： 戴氯丁橡胶手套。·其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般作业工作服。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与还原剂、酸类、易燃物或可燃物分开存放，切忌混储。不宜大量或久储。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。雨天不宜运输。 |  |  |