(7722-64-7)高锰酸钾的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：高锰酸钾；灰锰氧 | 英文名：potassium permanganate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：KMnO4 | 分子量：158.03 | UN编号：1490 |
|  | 危险类别：第5.1类 氧化剂 | 危规号： 51048 | CAS号：7722－64－7 |
|  | 包装标志： 氧化剂 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽。 |  |  |
|  | 溶解性 ：溶于水、碱液、微溶于甲醇、丙酮、硫酸。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 | 沸点（℃）：无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：2.7 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 分解温度（℃）：240 | 软化点（℃）：120～125 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限：无意义 | 爆炸上限（%） 无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）无意义 | 最小点火能：（mJ）无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）无意义 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氧化锰、氧化钾 |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |
|  | 禁忌物：强还原剂、铝、锌、铜及其合金、易燃或可燃物。 |  |  |
|  | 危险特性：强氧化剂。遇硫酸、铵盐或过氧化氢能发生爆炸。遇甘油、乙醇能引起自燃。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：雾状水、砂土、水。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：1090mg/kg(大鼠经口) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 吸入后可引起呼吸道损害。溅落眼睛内，刺激结膜，重者致灼伤。刺激皮肤。浓溶液或结晶对皮肤有腐蚀性。口服腐蚀口腔和消化道，出现口内灼烧感、上腹痛、恶心、呕吐、口咽肿胀等。口服剂量大者，口腔粘膜呈棕黑色、肿胀糜烂、剧烈腹痛、呕吐、血便、休克，最后死于循环衰竭。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲冼，至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护： 穿胶布防毒服。 ※手防护： 戴氯丁橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。注意防潮和雨淋。保持容器密封。应与易燃物或可燃物、还原剂、硫、磷、铵化合物、金属粉末等分开存放，切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶。勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |