(13477-34-4)硝酸钙的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：硝酸钙；钙硝石 | 英文名：Calciumnitrate；lime nitrate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Ca(NO3)2•4H2O | 分子量：236.15 | UN编号：1454 |
|  | 危险类别：第5.1类； 氧化剂 | 危规号：51055 | CAS号：13477－34－4 |
|  | 包装标志：氧化剂 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明单斜结晶或粉末。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、液氨、丙酮、醇、乙醇 ，不溶于浓硝酸。 |  |  |
|  | 熔点（℃）： 45 | 沸点（℃）： 无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）： 1.9 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）： 无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃）： 无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）： 无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能：（mJ）： 无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）： 无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氮氧化物 |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |
|  | 禁忌物：强还原剂、强酸、磷、铝、硫。 |  |  |
|  | 危险特性：强氧化剂。受热分解，放出氧气。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具、穿全身消防服。用用雾状水、砂土灭火。切勿将水直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： 3900mg/kg(大鼠经口) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 吸入本品粉尘，对鼻、喉及呼吸道有刺激性，引起咳嗽及胸部不适等。对眼有刺激性。长期反复接触粉尘对皮肤有刺激性。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 ※眼睛防护：戴安全防护眼镜。 ※身体防护：穿聚乙烯防毒衣。 ※手防护：戴氯丁橡胶手套。 ※其他：工作场所禁止吸烟，进食、饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自吸过滤式防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源。应与易燃或可燃物、还原剂、硫、磷等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |