(7759-79-1)硝酸钾的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：硝酸钾；火硝 | 英文名：potassium nitrate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：KNO3 | 分子量：101.10 | UN编号：1486 |
|  | 危险类别：第5.1类； 氧化剂 | 危规号：51056 | CAS号：7759－79－1 |
|  | 包装标志：氧化剂 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明的斜方或三方晶系颗粒或白色粉末。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水，不溶于无水乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）： 334 | 沸点（℃）： 无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）： 2.11 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol） 无意义 |  |
|  | 分解温度（℃）：400（约） | 临界压力（MPa） —临界温度（℃） — |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃） 无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）无意义 | 爆炸上限（%） 无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）无意义 | 最小点火能：（mJ） 无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa） 无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氮氧化物 |  |
|  | 避免接触的条件：潮湿空气。 |  |  |
|  | 禁忌物：强还原剂、强酸、易燃或可燃物、活性金属粉末。 |  |  |
|  | 危险特性：强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物。受热分解，放出氧气。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具、穿全身消防服。用用雾状水、砂土灭火。切勿将水直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： 3750mg/kg(大鼠经口) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 吸入本品粉尘对呼吸道有刺激性，高浓度吸入可引起肺水肿。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液携氧能力，出现头痛、头晕、紫绀、恶心、呕吐。重者引起呼吸紊乱、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。对皮肤和眼睛有强烈刺激性，甚至造成灼伤。皮肤反复接触引起干燥、皲裂和皮疹。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。·身体防护：穿聚乙烯防毒衣。 ※手防护：戴氯丁橡胶手套。 ※其他：工作场所禁止吸烟，进食、饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自吸过滤式防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物接触。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源。避免光照。应与易燃或可燃物、还原剂、硫、磷等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。勿在居民区和人口稠密区停留 |  |  |