(10196-18-6)硝酸锌的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：硝酸锌 | 英文名：zinc nitrate;nitric acid zinc salt,hexahydrate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Zn(NO3)2·6H2O | 分子量：297.49 | UN编号：1514 |
|  | 危险类别：第5.1类； 氧化剂 | 危规号：51062 | CAS号：10196－18－6 |
|  | 包装标志：氧化剂 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色结晶，易潮解。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：36.4 | 沸点（℃）： 105～131(失去6H2O) |  |
|  | 相对密度（水＝1）： 2.07 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 分解温度（℃）： | 临界压力（MPa）： 临界温度（℃）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氮氧化物、氧化锌。 |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |
|  | 禁忌物：还原剂、易燃或可燃物、活性金属粉末、硫、磷。 |  |  |
|  | 危险特性：无机氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与硫、磷、炭末、铜、金属硫化物及有机物接触剧烈反应。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。用雾状水、砂土灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： 1190mg/kg(大鼠经口) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 本品有腐蚀性。在高温下分解产生有刺激和剧毒的氮氧化物气体，吸入引起中毒。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，加强通风。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 ※眼睛防护：戴安全护目镜。 ※身体防护：穿胶布防毒衣。 ※手防护：戴氯丁橡胶手套。 ※其他：工作场所禁止吸烟，进食、饮水和饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间内。远离火种、热源，包装要求密封，不可与空气接触。防潮、防晒。应与易燃或可燃物、还原剂、硫、磷等分开存放，切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |