(7761-88-8)硝酸银的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：硝酸银 | 英文名：silver nitrate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：AgNO3 | 分子量：169.87 | UN编号：1493 |
|  | 危险类别：第5.1类； 氧化剂 | 危规号：51063 | CAS号：7761－88－8 |
|  | 包装标志：氧化剂 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明的斜方结晶或白色结晶，有苦味。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、碱，微溶于乙醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）： 212 | 沸点（℃）： 无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）： 4.35 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol） 无意义 |  |
|  | 分解温度（℃）：440 | 临界压力（MPa） —临界温度（℃） — |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃） 无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）无意义 | 爆炸上限（%） 无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）无意义 | 最小点火能：（mJ） 无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa） 无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氮氧化物 |  |
|  | 避免接触的条件：光照。 |  |  |
|  | 禁忌物：强还原剂、强碱、胺、醇类、镁、易燃或可燃物。 |  |  |
|  | 危险特性：无机氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。 |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：水、雾状水、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： 50mg/kg(小鼠经口) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 误服硝酸银可引起剧烈腹痛、呕吐、血便，甚至发生胃肠道穿孔。可造成皮肤和眼灼伤。长期接触本品的工人会出现全身性银质沉着症。表现包括：全身皮肤广泛的色素沉着，呈灰蓝黑色或浅石板色；眼部银质沉着造成眼损害；呼吸道银质沉着造成慢性支气管炎等。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。·身体防护：穿胶布防毒衣。 ※手防护：戴氯丁橡胶手套。 ※其他：工作场所禁止吸烟，进食、饮水和饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以，大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥洁净的仓间内。远离火种、热源。避免光照。包装必须密封，切勿受潮。应与易燃或可燃物、还原剂、硫、潮湿物品等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。勿在居民区和人口稠密区停留 |  |  |