(10099-74-8)硝酸铅的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：硝酸铅 | 英文名：lead nitrate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Pb(NO3)2 | 分子量：331.23 | UN编号：1469 |
|  | 危险类别：第5.1类； 氧化剂 | 危规号：51065 | CAS号：10099－74－8 |
|  | 包装标志：氧化剂；有毒品 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色立方或单斜晶体，硬而发亮。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、液氨，微溶于乙醇。 |  |  |
|  | 熔点（℃）： 470（分解） | 沸点（℃）： 无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）： 4.53 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 分解温度（℃）：205 | 临界压力（MPa）： 临界温度（℃）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃） 无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）无意义 | 爆炸上限（%） 无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）无意义 | 最小点火能：（mJ） 无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa） 无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氧化氮 |  |
|  | 避免接触的条件：光照。 |  |  |
|  | 禁忌物：强还原剂、活性金属粉末、易燃或可燃物。 |  |  |
|  | 危险特性：无机氧化剂。遇易氧化物立即猛烈反应，从而引起着火爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。用雾状水、砂土灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： 3613mg/kg(大鼠经口) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 铅及其化合物损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。神经系统主要表现为神经衰弱综合症、周围神经病（以运动功能受累较明显），重者出现铅中毒性脑病。消化系统表现有齿龈铅线、食欲不振、恶心、腹胀、腹泻或便秘；腹绞痛见于中度及重度中毒病例。造血系统损害出现卟啉代谢障碍、贫血等。短时大量接触可发生急性或亚急性中毒，表现类似重症慢性铅中毒。对肾脏损害多见于急性亚急性中毒或较重慢性中毒病例。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和大量清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿胶布防毒衣。 ※手防护：戴氯丁橡胶手套。 ※其他：工作场所禁止吸烟，进食、饮水和饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的仓间内。远离火种、热缘，防止阳光曝晒。保持容器密封。应与易燃或可燃物、还原剂、硫、磷等分开存放，切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |