(6484-52-2)硝酸铵的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：硝酸铵；硝铵 | 英文名：ammonium nitrate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NH4NO3 | 分子量：80.5 | UN编号：1942 |
|  | 危险类别：第5.1类； 氧化剂 | 危规号：51069 | CAS号：6484-52-2 |
|  | 包装标志：氧化剂 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭的透明结晶或呈白色的小颗粒，有潮解性。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇、丙酮、氨水，不溶于乙醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：169.6 | 沸点（℃）：210 (分解) |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.72 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界压力（MPa）： | 临界温度（℃）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氮氧化物 |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |
|  | 禁忌物：强还原剂、强酸、易燃或可燃物、活性金属粉末。 |  |  |
|  | 危险特性：强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。急剧加热时可发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。灭火剂：水、雾状水。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：4820 mg/kg(大鼠经口) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。接触后可引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力和虚脱等。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液的携氧能力，出现紫绀、头痛、头晕、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿聚乙烯防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易（可）燃物、还原剂、酸类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。 |  |  |