(7727-54-0)过硫酸铵的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：过硫酸铵 | 英文名：ammonium persulfate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：(NH4)2S3O8 | 分子量：228.20 | UN编号：1444 |
|  | 危险类别：第5.1类 氧化剂 | 危规号：51504 | CAS号：7727-54-0 |
|  | 包装标志：氧化剂 | 包装类别：Ⅱ |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 无色单斜晶体，有时略带浅绿色，有潮解性。 |  |  |
|  | 熔点/℃分解 | 溶解性：易溶于水。 |  |
|  | 沸点/℃ 分解 | 相对密度（水＝1） 1.98 |  |
|  | 饱和蒸气压/kPa 无资料 | 相对密度（空气＝1） 7.9 |  |
|  | 临界温度/℃ 无资料 | 燃烧热（kJ·mol-1）无意义 |  |
|  | 临界压力/MPa 无资料 | 最小引燃能量/mJ 无意义 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：不燃 | 燃烧分解产物 氧化氮、氧化硫 |  |
|  | 闪点/℃ 无意义 | 聚合危害 不聚合 |  |
|  | 爆炸极限/% 无意义 | 稳定性 稳定 |  |
|  | 自然温度/℃ 无意义 | 禁忌物 强还原剂、活性金属粉末、水、硫、磷。 |  |
|  | 危险特性 无机氧化剂。受高热或撞击时即爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。 |  |  |
|  | 灭火方法 灭火剂：泡沫、雾状水、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：820mg/kg(大鼠经口) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 对皮肤粘膜有刺激性和腐蚀性。吸入后引起鼻炎、喉炎、气短和咳嗽等。眼、皮肤接触可引起强烈刺激、疼痛甚至灼伤。口服引起氟铜、恶心和呕吐。长期皮肤接触可引起变应性皮炎。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：误服者用水漱口，给饮牛奶和蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | •工程控制 密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 •呼吸系统防护 可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。高浓度环境中，建议佩戴自给式呼吸器。 •眼睛防护 呼吸系统防护中已作防护。 •身体防护 穿聚乙烯防毒服。 •手防护 戴橡胶手套。 •其它 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制进出。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃物或可燃物、还原剂、硫、磷等分开存放。切忌混储混运。 |  |  |