(1333-82-0)铬酸酐（三氧化铬）的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：铬酸酐；三氧化铬 |  | 英文名：chromium trioxide；chromic anhydride |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CrO3 |  | 分子量：100.01 | UN编号：1463 |
|  | 危险类别：第5.1类 氧化剂 |  | 危规号： 51519 | 1333-82-0 |
|  | 包装标志：氧化剂；腐蚀品 |  | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：暗红色或暗紫色斜方结晶，易潮解。 |  |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、硫酸、硝酸。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：196 |  | 沸点（℃）：分解 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：2.70 |  | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 |  | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： | 分解温度（℃）：230 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 |  | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 |  | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 |  | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 |  | 燃烧分解产物：可能产生有害的毒性烟雾。 |  |
|  | 避免接触的条件：潮湿空气。 |  | 禁忌物：易燃或可燃物、强还原剂、活性金属粉末、硫、磷。 |  |
|  | 危险特性：强氧化剂。与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与还原性物质如镁粉、铝粉、硫、磷等混合后，经摩擦或撞击，能引起燃烧或爆炸。具有较强的腐蚀性。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：雾状水、砂土。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50：80mg/kg(大鼠经口)； LD50： IARC致癌性性评论：人和动物均有充分证据，人类致癌物。 |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |  |
|  | 急性中毒：吸入后可引起急性呼吸道刺激症状、鼻出血、声音嘶哑、鼻粘膜萎缩，有时出现哮喘和紫绀。重者可发生化学性肺炎。口服可刺激和腐蚀消化道，引起恶心、呕吐、腹痛、血便等；重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。慢性影响：有接触性皮炎、铬溃疡、鼻炎、鼻中隔穿孔及呼吸道炎症等。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐，用清水或1％硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护 可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴自给式呼吸器。 ※眼睛防护 戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护 穿聚乙烯防毒服。 ※手防护 戴橡胶手套。 ※其他 工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。或用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集、回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。包装必须密封，切勿受潮。应与易燃物、还原剂、硫、磷、铵化合物、金属粉末等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |