(7789-09-5)重铬酸铵（红矾铵）的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：重铬酸铵；红矾铵 |  | 英文名：ammonium dichromate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：（NH4）2Cr2O7 |  | 分子量：252.07 | UN编号：1439 |
|  | 危险类别：第5.1类 氧化剂 |  | 危规号： 51520 | 7789-09-5 |
|  | 包装标志：氧化剂 |  | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：桔黄色单斜结晶。 |  |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水，不溶于丙酮，溶于乙醇。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：分解 |  | 沸点（℃）：无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1） 2.15 |  | 相对密度（空气＝1）：8.7 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa） 无资料 |  | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃） | 临界压力（MPa） | 分解温度（℃）：170 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 |  | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 |  | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 |  | 最小点火能：（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 |  | 燃烧分解产物：氮氧化物。 |  |
|  | 避免接触的条件： |  | 禁忌物：强还原剂、易燃或可燃物、强酸、醇类、硫、磷。 |  |
|  | 危险特性：强氧化剂。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。与强酸接触会自燃。与硝酸盐、氯酸盐接触剧烈反应。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：雾状水、砂土。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50：— LD50：— IARC致癌性性评论：人类致癌证据充分。 |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |  |
|  | 急性中毒：吸入后可引起急性呼吸道刺激症状、鼻出血、声音嘶哑、鼻粘膜萎缩，有时出现哮喘和紫绀。重者可发生化学性肺炎。口服可刺激和腐蚀消化道，引起恶心、呕吐、腹痛、血便等；重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。皮肤或眼睛接触引起刺激或灼伤，可经皮肤吸收引起中毒死亡。 慢性影响：有接触性皮炎、铬溃疡、鼻炎、鼻中隔穿孔及呼吸道炎症等。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：误服者用水漱口，用清水或1％硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴自给式呼吸器。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿聚乙烯防毒服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用干燥的砂土或石灰覆盖，大量泄漏：收集、回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源。保持容器密封。应与易燃、可燃物、还原剂、硫、磷、酸、金属粉末等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |