(13478-00-7)硝酸镍的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：硝酸镍；硝酸亚镍 | 英文名：nickel nitrate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Ni(NO3)2•6H2O | 分子量：290.81 | UN编号：2725 |
|  | 危险类别：第5.1类； 氧化剂 | 危规号：51522 | CAS号：13478－00－7 |
|  | 包装标志：氧化剂 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：青绿色单斜结晶，易潮解。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇 、氨水。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：56.7 | 沸点（℃）： 136.7 |  |
|  | 相对密度（水＝1）： 2.05 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 分解温度（℃）： | 临界压力（MPa）： 临界温度（℃）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氧化氮。 |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |
|  | 禁忌物：强还原剂、强酸。 |  |  |
|  | 危险特性：无机氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。高温分解时，放出有毒的氮氧化物气体。急剧加热时可发生爆炸。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。灭火剂：用雾状水、砂土灭火。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： 1620mg/kg(大鼠经口) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 吸入本品粉尘对呼吸道有刺激性，个别敏感者可引起哮喘、支气管炎等。大量口服刺激肠胃道，引起呕吐、腹泻。粉尘对眼睛有刺激性，水溶液可引起灼伤。皮肤接触可引起皮炎。慢性影响：有皮炎、哮喘、慢性支气管炎、慢性鼻炎等。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴自给式呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿聚乙烯防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作场所禁止吸烟，进食、饮水和饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间内。远离火种、热源，包装要求密封，不可与空气接触。防潮、防晒。应与易燃或可燃物、还原剂、硫、磷等分开存放，切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |