(7632-00-0)亚硝酸钠的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：亚硝酸钠 |  | 英文名：sodium nitrite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： NaNO2 |  | 分子量：69.01 | UN编号：1500 |
|  | 危险类别：第5.1类 氧化剂 |  | 危规号： 51525 | 7632-00-0 |
|  | 包装标志：氧化剂 |  | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色淡黄色细结晶，无臭，略有咸味，易潮解。 |  |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水，微溶于乙醇、甲醇、乙醚。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：271 |  | 沸点（℃）：320（分解） |  |
|  | 相对密度（水＝1）：2.17 |  | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 |  | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃） | 临界压力（MPa） | 分解温度（℃）：320 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 |  | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 |  | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 |  | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 |  | 燃烧分解产物：氮氧化物。 |  |
|  | 避免接触的条件：接触空气。 |  | 禁忌物：强还原剂、活性金属粉末、强酸。 |  |
|  | 危险特性：无机氧化剂。与有机物、可燃物的混合物能燃烧和爆炸，并放出有毒和刺激性的氧化氮气体。与铵盐、可燃物粉末或氰化物的混合物会爆炸。加热或遇酸能产生剧毒的氮氧化物气体。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。 灭火剂：雾状水、砂土。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50：85mg/kg(大鼠经口) LC50： |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |  |
|  | 毒作用为麻痹血管运动中枢、呼吸中枢及周围血管；形成高铁血红蛋白。急性中毒表现为全身无力、头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、胸部紧迫感以及呼吸困难；检查见皮肤粘膜明显紫绀。严重者血压下降、昏迷、死亡。接触工人手、足部皮肤可发生损害。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，建议佩戴自给式呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿胶布防毒服。 ※ 手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥清洁的仓间内。远离火种、热源。包装要求密封，应与酸类、食用化学品等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |