(79-21-0)过氧乙酸的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：过氧乙酸；过乙酸 | 英文名：peroxyacetic acid;peracetic acid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2H4O3 | 分子量：76.05 | UN编号：2131 |
|  | 危险类别：第5.1类；氧化剂 | 危规号：52051 | CAS号：79－21－0 |
|  | 包装标志：有机过氧化物；腐蚀品；爆炸品 |  | 包装类别：Ⅰ类 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色液体，具有强烈刺激性气味，一般商品为35%的醋酸稀释溶液。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水，混溶于乙醇、乙醚、硫酸。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：0.1 | 沸点（℃）：105 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.15(20℃) | 相对密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：2.67(25℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：41 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 不稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氯气氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： 受热、光照。 |  |  |
|  | 禁忌物：强还原剂、强碱、金属盐类。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，加热至100℃时即猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。有强腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须在有防爆掩蔽处操作。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。遇大火切勿轻易接近。在物料附近失火，须用水保持容器冷却。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：1540mg/kg(大鼠经口)；1410mg/kg(兔经皮) LD50： 540mg/kg(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛及化学性肺炎、肺水肿。接触后可引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：产生过程密闭，全面通风。 ※呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿聚乙烯防毒服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用惰性、潮湿的不燃材料混合吸收。收入金属容器内。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于有冷藏装置、通风良好的不燃结构的仓间内。严禁火种。仓间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。罐储时要有防火放爆技术措施。应与促进剂、还原剂、易燃或可燃物、碱类、酸类等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。夏季应早晚运输，防止阳光曝晒。禁止震动、撞击和摩擦。运输应按规定路线行驶，中途不得停留。 |  |  |