(123-23-9)过氧化丁二酸的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：过氧化丁二酸；过氧化琥珀酸 | 英文名：succinic acid peroxide；Succinyl peroxide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C8H10O8 | 分子量：234.14 | UN编号：2135 |
|  | 危险类别：第5.2类；有机过氧化物 | 危规号： 52052 | CAS号：123-23-9 |
|  | 包装标志： 有机过氧化物 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色粉末，无臭。有酸味。 |  |  |
|  | 溶解性 ：微溶于水、乙醇、丙酮，不溶于乙醚、苯。 |  |  |
|  | 熔点（℃） 125（分解） | 沸点（℃） |  |
|  | 相对密度（水＝1） — | 相对密度（空气＝1）— |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）— | 燃烧热（kJ/mol） 无资料 |  |
|  | 临界温度（℃） — | 临界压力（MPa） — |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃） 无意义 |  |
|  | 爆炸下限：无资料 | 爆炸上限（%） 无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）无资料 | 最小点火能：（mJ）无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）无资料 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件：受热。 |  |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂、强还原剂、易燃或可燃物。 |  |  |
|  | 危险特性：遇光或受热易分解。经摩擦、震动或撞击可引起燃烧或爆炸。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须在防爆掩蔽处操作。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。遇大火切勿轻易接近。在物料附近失火，须用水保持容器冷却。 |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 本品对皮肤、粘膜有强烈刺激性。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，至少15分钟。就医。·眼睛接触：立即提起眼睑，用大流动清水或生理盐水冲冼至少15分钟。就医。·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。·食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。·呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。·眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。·身体防护： 穿聚乙烯防毒服。·手防护： 戴橡胶手套。·其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。定期体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物接触。小量泄漏：用惰性、潮湿的不燃材料混合吸收。也可以用次氯酸盐溶液冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：用水润湿，然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过10℃。避免光照。密封包装，不可与空气接触。应与还原剂、易燃物或可燃物等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。 |  |  |