(143-33-9)氰化钠的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氰化钠；山奈钠 | 英文名：sodium cyanide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaCN | 分子量：49.02 | UN编号：1689 |
|  | 危险类别：第6.1类；毒害品 | 危规号： 61001 | CAS号：143-33-9 |
|  | 包装标志：剧毒品 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色或灰色粉末状结晶，有微弱的氰化氢气味。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水，微溶于液氨、乙醇、乙醚、苯。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：563.7 | 沸点（℃）：1496 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.60 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13（817℃） | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 避免接触的条件：潮湿空气。 |  |
|  | 燃烧分解产物：氰化氢、氧化氮。 |  |  |
|  | 禁忌物：酸类、强氧化剂、水。 |  |  |
|  | 危险特性：不燃。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈, 有发生爆炸的危险。遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体。在潮湿空气或二氧化碳中即缓慢发出微量氰化氢气体。 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。发生火灾时应尽量抢救商品，防止包装破损，引起环境污染。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：干粉、砂土。禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：6.4 mg/kg(大鼠经口) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。口服50～100mg即可引起猝死。非骤死者临床分为４期：前驱期有粘膜刺激、 呼吸加快加深、乏力、头痛；口服有舌尖、口腔发麻等。呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等。惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭。麻痹期全身肌肉松弛，呼吸心跳停止而死亡。长期接触小量氰化物出现神经衰弱综合征、眼及上呼吸道刺激。可引起皮疹。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少２０分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或５％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触毒物时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中己作防护。 ※身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内相对湿度不超过80％。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |