(151-50-8)氰化钾的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氰化钾；山奈钾 | 英文名：potassium cyanide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：KCN | 分子量：65.11 | UN编号：1680 |
|  | 危险类别：第6.1类；毒害品 | 危规号： 61001 | CAS号：151-50-8 |
|  | 包装标志：剧毒化学品 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色结晶或粉末，易潮解。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，微溶于甲醇、氢氧化钠水溶液。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：634.5 | 沸点（℃）：无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.52 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无意义 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：无意义 | 临界压力（MPa）：无意义 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：本品不燃，高毒，具刺激性。 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 燃烧分解产物：氰化氢、氧化氮。 |  |
|  | 避免接触的条件：潮湿空气。 |  |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂、酸类、水。 |  |  |
|  | 危险特性：不燃。受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈, 有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳分解出剧毒的氰化氢气体。水溶液为碱性腐蚀液体。 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。发生火灾时应尽量抢救商品，防止包装破损，引起环境污染。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：干粉、砂土。禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火。 |  |  |
| 毒性 | LD50：5 mg/kg(大鼠经口) LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径： |  |  |
|  | 抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。口服50～100mg即可引起猝死。非骤死者临床分为４期：前驱期有粘膜刺激、 呼吸加深加快、乏力、头痛；口服有舌尖、口腔发麻等。呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等。惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭。麻痹期全身肌肉松弛，呼吸心跳停止而死亡。长期接触小量氰化物出现神经衰弱综合征、眼及上呼吸道刺激。可引起皮疹、皮肤溃疡。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少２０分钟。就医；眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医；食入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或５％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触毒物时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。可能接触其粉尘时，应该佩戴隔离式呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。手防护：戴橡胶手套。 |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用次氯酸盐溶液冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |