(10361-37-2)氯化钡的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氯化钡 |  | 英文名：barium chloride |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：BaCl2 |  | 分子量：208.25 | UN编号：1564 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 |  | 危规号： 61021 | 10361-37-2 |
|  | 包装标志：剧毒品 |  | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色斜方结晶或粉末。 |  |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于乙醚、氯仿。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃） 1400 |  | 沸点（℃） 分解 |  |
|  | 相对密度（水＝1） 4.43 |  | 相对密度（空气＝1）无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa） 无资料 |  | 燃烧热（kJ/mol） 无意义 |  |
|  | 临界温度（℃） | 临界压力（MPa） | 分解温度（℃）1450 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 |  | 闪点（℃） 无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%） 无意义 |  | 爆炸上限（%） 无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）无意义 |  | 最小点火能：（mJ）无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa） 无意义 |  | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化钡 |  |
|  | 避免接触的条件： |  | 禁忌物：强酸。 |  |
|  | 危险特性：未有特殊的燃烧爆炸特性 |  |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。灭火剂：水、砂土。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50： LD50： |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |  |
|  | 口服后胃酸反应，变为氯化钡而发生中毒。急性中毒表现有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、脉缓、进行性肌麻痹、心律紊乱、血钾明显降低等。可因心律紊乱和呼吸肌麻痹而死亡。重症可并发急性肾功能衰竭、缺氧性脑病、酸中毒等。吸入高浓度本品粉尘可发生急性中毒。 慢性影响：长期接触钡化合物的工人，可有无力、气促、流涎、口腔粘膜肿胀及糜烂、结膜炎、腹泻、心动过速、血压增高、脱发等。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐，用2%～5%硫酸钠溶液洗胃，导泻。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒服。 手防护：戴橡胶手套。 其他：工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集、回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源。保持容器密封。应与易燃、可燃物、还原剂、硫、磷、酸类、金属粉末等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |  |