(106-89-8)环氧氯丙烷的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：3-氯-1，2-环氧丙烷；环氧氯丙烷 | 英文名：3-chloro-1，2-epoxypropane； Epichlorohydrin |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C3H 5ClO | 分子量：82.5 | UN编号：2023 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危规号： 61052 | CAS号：106-89-8 |
|  | 包装标志：有毒品 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色油状液体，有氯仿样刺激气味。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，可混溶于醇、醚、四氯化碳、苯。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-25.5 | 沸点（℃）：117.9 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.18(20℃) | 相对密度（空气＝1）：3.29 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1.8(20℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：易燃 | 闪点（℃）：34 |  |
|  | 爆炸下限（%）：3.8 | 爆炸上限（%）：21 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）： 无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害：聚合 | 避免接触的条件： |  |
|  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。 |  |  |
|  | 禁忌物：酸类、碱类、氨、胺类、铜、镁铝及其合金。 |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高温能引起分解爆炸和燃烧。若遇高热可发生剧烈，引起容器破裂或爆炸事故。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服。在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：90mg/kg(大鼠经口) ；238mg/kg(小鼠经口) ；1500mg/kg(兔经皮) LD50：500ppm，4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 本品具有强刺激性。蒸气对呼吸道有强烈刺激性。反复和长时间吸入能引起肺、肝和肾损害。高浓度吸入致中枢神经系统抑制，可致死。蒸气对眼有强烈刺激性，液体可致眼灼伤。皮肤直接接触液体可致灼伤。口服引起肝、肾损害，可致死。 ※慢性中毒：长期少量吸入可出现神经衰弱综合症和周围神经病变。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，全面排风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。※ 眼睛防护：呼吸系统防护中己作防护。 ※身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。保持良好的卫生习惯。防止皮肤和粘膜的损害。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运到废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。防止阳光直射。应与酸类、碱类、食用化学品等分开存放，切忌混储混运。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |