(98-95-3)硝基苯的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：硝基苯；密斑油 | 英文名：nitrobenzene ；Oil of mirbane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H5NO2 | 分子量： 123.11 | UN编号：1662 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危规号： 61056 | CAS号：98-95-3 |
|  | 包装标志：剧毒品 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：鲜黄晶体或黄色油状液体,有苦杏仁味。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，易溶于乙醇、乙醚、苯多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：5.7 | 沸点（℃）：210.9 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.20 | 相对密度（空气＝1）：4.25 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(44.4℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 可燃 | 闪点（℃）：87.8 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.8（93℃） | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：305 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物 一氧化碳、二氧化碳。氧化氮 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、强还原剂、强碱。 |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与硝酸反应强烈。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。喷水冷却容器，有可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：489mg/kg(大鼠经口)；2100mg/kg(大鼠经皮) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 主要引起高铁血红蛋白血症。可引起溶血及肝损害。急性中毒：有头痛、头晕、乏力、皮肤粘膜紫绀、手指麻木等症状；严重时可出现胸闷、呼吸困难、心悸，甚至心律紊乱、昏迷、抽搐、呼吸麻痹。慢性中毒：可有神经衰弱综合症；慢性溶血时，可出现贫血、黄疸；还可引起中毒性肝炎。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 ※眼睛防护：戴安全防护眼镜。 ※身体防护：穿透气型防毒服。 ※手防护：戴橡胶耐油手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒，用温水洗澡。注意检测毒物。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与硝酸、氧化剂等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁忌物混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |