(99-99-0)4-硝基甲苯的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名： 4-硝基甲苯；对硝基甲苯 | 英文名：4-nitrotoluene；p-nitrotoluene |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： C7H7NO2 | 分子量： 137.14 | UN编号：1664 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危规号： 61058 | CAS号：99-99-0 |
|  | 包装标志：剧毒品 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：淡黄色结晶。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，易溶于醇、醚、苯。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：51.9 | 沸点（℃）：238.3 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.29 | 相对密度（空气＝1）：4.72 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(53.7℃) | 燃烧热（kJ/mol）：3714.3 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 可燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：390 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物 一氧化碳、二氧化碳。氧化氮 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、强还原剂、强碱。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。受高热分解放出有毒的气体。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：1960 mg/kg(大鼠经口)；16000 mg/kg(大鼠经皮) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。吸收进入体内可引起高铁血红蛋白血症，出现紫绀。严重中毒者可致死。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：戴安全防护眼镜。 ※身体防护：穿透气型防毒服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒，用温水洗澡。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |