(100-44-7 )氯化苄的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：氯化苄 | 英文名：benzyl chloride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： C7H7Cl | 分子量： 126.58 | UN编号：1738 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危规号： 61063 | CAS号：100-44-7 |
|  | 包装标志：剧毒品；腐蚀品 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色液体，有不愉快的刺激性气味。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-39.2 | 沸点（℃）：179.4 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.10 | 相对密度（空气＝1）：4.36 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：2.93(78℃) | 燃烧热（kJ/mol）：3705.2 |  |
|  | 临界温度（℃）： 无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 可燃 | 闪点（℃）：67 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.1 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：585 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。 |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂、铁、铁盐、铝、水、醇类。 |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与铜、铝、镁、锌及锡等接触放出热量及氯化氢气体。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：1231 mg/kg(大鼠经口) LC50：778mg/m3，2小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 持续吸入高浓度蒸气可出现呼吸道炎症，甚至发生肺水肿。蒸气对眼有刺激性，液体溅入眼内引起结膜和角膜蛋白变性。皮肤接触可引起红斑、大疱，或发生湿疹。口服引起胃肠道刺激反应、头痛、头晕、恶心、呕吐及中枢神经系统抑制。慢性影响：肝肾损害。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。※食入：饮足量温水，催吐。洗胃。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触毒物时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿透气型防毒服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过70％。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、金属粉末、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |