(108-95-2)苯酚的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：苯酚 ；石炭酸 | 英文名：phenol；carbolic acid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H6O | 分子量： 94.11 | UN编号：1671 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危规号： 61067 | CAS号：108-95-2 |
|  | 包装标志：剧毒品 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色结晶，有特殊气味。 | 溶解性：可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油。 |  |
|  | 熔点（℃）：40.6 | 沸点（℃）：181.9 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.07 | 相对密度（空气＝1）：3.24 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(40.1℃) | 燃烧热（kJ/mol）：3050.6 |  |
|  | 临界温度（℃）：419.2 | 临界压力（MPa）：6.13 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：79 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.7 | 爆炸上限（%）：8.6 |  |
|  | 引燃温度（℃）：715 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 避免接触的条件：光照。 | 禁忌物： 强氧化剂、强酸、强碱。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。灭火剂：水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：317mg/kg(大鼠经口)； 850mg/kg(兔经皮)；LC50：316mg/kg(大鼠吸入)； 动物长期吸入酚蒸气（115.2～230.4mg/L）可引起呼吸困难、肺损害、体重减轻和瘫痪。DNA抑制：人Hela细胞1mmol/L。姊妹染色单体交换：人淋巴细胞5μmol/L。 小鼠经皮最低中毒剂量（TDL0）：16g/kg，40周（间歇），致癌，皮肤肿瘤。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 苯酚对皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用，可抑制中枢神经或损害肝、肾功能。·急性中毒：吸入高浓度蒸气可致头痛、头晕、乏力、视物模糊、肺水肿等。误服可引起消化道灼伤，出现烧灼痛，呼出气带酚味，呕吐物或大便可带血液，有胃肠穿孔的可能，可出现休克、肺水肿、肝或肾损害，出现急性肾功能衰竭。可死于呼吸衰竭。眼接触可致灼伤。可经灼伤皮肤吸收经一定潜伏期后引起急性肾功能衰竭。·慢性中毒：可引起头痛、头晕、咳嗽、食欲减退、恶心、呕吐，严重者可引起蛋白尿。可致皮炎。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液(7:3)抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：立即给饮植物油15～30mL。催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能采取隔离操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撒离时，应佩戴自给式呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿透气型防毒服。 ※手防护：戴防化学品手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实现就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。小量泄漏：用干石灰、苏打灰覆盖。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。避免光照。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、食用化学品分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |