(106-44-5)4-甲酚的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：4-甲酚 ；对甲酚 | 英文名：4-methylphenol； p-Cresol |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C7H8O | 分子量： 108.13 | UN编号：2076 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危规号： 61073 | CAS号：106-44-5 |
|  | 包装标志：剧毒品 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色结晶，有芳香气味。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、氢氧化钠水溶液等。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：35.5 | 沸点（℃）：201.8 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.03 | 相对密度（空气＝1）：3.72 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(53℃) | 燃烧热（kJ/mol）：3695.1 |  |
|  | 临界温度（℃）：426 | 临界压力（MPa）：5.51 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 可燃 | 闪点（℃）：94.4 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.1（150℃） | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：559 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 不稳定 |  |
|  | 聚合危害：聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 避免接触的条件：光照、接触空气。 | 禁忌物： 强氧化剂、碱类。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：207mg/kg(大鼠经口)； 301mg/kg(兔经皮)； 小鼠经皮最低中毒剂量（TDL0）：4800mg/kg，（12周间歇），致肿瘤阳性。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 本品对皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用，引起多脏损害。·急性中毒：引起肌肉无力、肠胃道症状、中枢神经抑制、虚脱、体温下降和昏迷，并可引起肺水肿、肾、胰等脏器损害，最终发生呼吸衰竭。·慢性影响：可引起消化道功能障碍，肝、肾损害和皮疹。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液(7:3)抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：立即给饮植物油15～30mL。催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能采取隔离操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩） ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。避免光照。应与氧化剂、食用化学品分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |