(584-84-9)毒品) 甲苯-2,4-二异氰酸酯（TDI）的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：甲苯-2,4-二异氰酸酯； 2,4-二异氰酸甲苯酯 | 英文名：toluene-2,4-diisocyanate； 2,4-tolylene diisocyanate（TDI） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C9H6N2O2 | 分子量：174.16 | UN编号：2078 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危规号： 61111 | CAS号：584-84-9 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色到淡黄色透明液体。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于丙酮、醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：13.2 | 沸点（℃）：118(1.33kPa) |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.22 | 相对密度（空气＝1）：6.0 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1.33(118℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 可燃 | 闪点（℃）：121 |  |
|  | 爆炸下限（%）：0.9 | 爆炸上限（%）：9.5 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 不稳定 |  |
|  | 聚合危害：聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件：受热、潮湿空气。 | 禁忌物：强氧化剂、水、醇类、胺类、酸类、强碱。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。与胺类、醇、碱类和温水反应剧烈，能引起燃烧或爆炸。加热或燃烧时可分解生成有毒气体。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。禁止用水、泡沫和酸碱灭火剂灭火。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：5800 mg/kg(大鼠经口) LD50：14ppm，4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 本品具有明显的刺激和致敏作用。高浓度接触直接损害呼吸道粘膜，发生喘息性支气管炎，表现有咽喉干燥、剧咳、胸痛、呼吸困难等。重者缺氧、紫绀、昏迷。可引起肺炎和肺水肿。蒸气或雾对眼有刺激性；液体溅入眼内，可能引起角膜损伤。液体对皮肤有刺激作用，引起皮炎。口服能引起消化道的刺激和腐蚀。慢性影响：反复接触本品，能引起过敏性哮喘。长期低浓度接触，呼吸功能可受到影响。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶耐油手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75％。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类、醇类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |