(1563-66-2)毒品) 呋喃丹的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：呋喃丹 ；克百威；卡巴呋喃；虫螨威。 |  | 英文名：Furadan；Carbofuran。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C12H15NO3 |  | 分子量：221.38 | UN编号： |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 |  | 危规号：61889 | 1563-66-2 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：纯品为白色无臭结晶，工业品稍有苯酚气味。 |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：153 | 沸点（℃）：无资料 |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.18 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 可燃 | 闪点（℃）：无资料 |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性：稳定 |  |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |  |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物：强氧化剂、碱类。 |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50：5.3 mg/kg(大鼠经口)；885 mg/kg(兔经皮) LD50：85ppm，2小时(哺乳类动物吸入) |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |  |
|  | 主要抑制体内胆碱酯酶活性，使乙酰胆碱在组织中蓄积而引起中毒。作用机制和有机磷农药中毒相似。中毒表现有流涎、流泪、瞳孔缩小及肌束震颤等。但与有机磷农药相比，抑制胆碱酯酶的作用持续的时间较短。停止接触后，胆碱酯酶恢复较快。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |  |