(16752-77-5)毒品) 灭多虫的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：灭多虫 ；灭多威；灭索威；乙肟威。 |  | 英文名：Methomyl。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C5H10N2O2S |  | 分子量：162.23 | UN编号：2771 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 |  | 危规号：61888 | 16752-77-5 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色晶状固体，略具有硫磺的气味。 |  |  |  |
|  | 溶解性：溶于水。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：78~79 | 沸点（℃）：无资料 |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.29 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 可燃 | 闪点（℃）：无资料 |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性：稳定 |  |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氧化硫。 |  |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物：强氧化剂、碱类。 |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。受热分解，放出氮、硫的氧化物等毒性气体。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50：10 mg/kg(小鼠经口) LD50：无资料 |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |  |
|  | 主要出现胆碱能的危象。主要症状包括流涎、流泪、视力模糊、震颤、惊厥、精神错乱、昏迷、恶心、呕吐、腹泻、腹痛，最后呼吸衰竭而死亡。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |  |