(7681-49-4)氟化钠的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：氟化钠 | 英文名：sodium fluoride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaF | 分子量： 42.00 | UN编号：1690 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危规号： 61513 | CAS号：7681-49-4 |
|  | 包装标志： 有毒品 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色粉末或结晶，无臭。 | 溶解性：溶于水，微溶于乙醇。 |  |
|  | 熔点（℃）：993 | 沸点（℃）：1700 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：2.56 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： 0.13(1077℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氟化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件：潮湿空气。 | 禁忌物：强酸。 |  |
|  | 危险特性：与酸类反应放出有腐蚀性、刺激性更强的氢氟酸，能腐蚀玻璃。 |  |  |
|  | 灭火方法：用大量水灭火。用雾状水驱散烟雾与刺激性气体。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：52mg/kg(大鼠经口)；57mg/kg(小鼠经口) LD50：316mg/kg(大吸入)； IARC致癌性评论：人不明确。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 急性中毒：多为误服所致。服后立即出现剧烈恶心、呕吐、腹痛、腹泻。重者休克、呼吸困难、紫绀。如不及时抢救可致死亡。部分患者出现荨麻疹，吞咽肌麻痹，手足抽搐或四肢肌肉痉挛。短期内吸入大量本品粉尘，引起呼吸道刺激症状，并伴有头昏、头痛、无力及消化道症状。慢性影响：长期较高浓度吸入可引起氟骨症。可致皮炎，重者出现溃疡或大疱。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐，洗胃。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撒离时，建议佩戴自给式呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿透气型防毒服。 ※手防护：戴乳胶手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。工作服不准带至非作业场所。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |