(12125-01-8)氟化铵的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：氟化铵；中性氟化铵 | 英文名:ammonium fluoride;neutral ammonium fluoride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NH4F | 分子量： 37.04 | UN编号：2505 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危规号： 61513 | CAS号：12125-01-8 |
|  | 包装标志： 有毒品 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色六角晶体，易潮解。 |  |  |
|  | 溶解性：难溶于乙醇，易溶于水、甲醇，不溶于氨水。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：（升华） | 沸点（℃）：无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.0090 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氟化氢、氨、氮氧化物。 |  |
|  | 避免接触的条件：接触潮湿空气。 | 禁忌物：强酸、强碱。 |  |
|  | 危险特性：遇酸分解，放出有腐蚀性的氟化氢气体。遇碱放出刺激性的氨。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风处灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：32mg/kg(大鼠腹腔) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 口服引起流涎、恶心、呕吐、腹泻和腹痛，继之震颤、昏迷，可因呼吸麻痹而死亡。可致眼、呼吸道和皮肤灼伤。能经皮肤吸收。长期接触引起氟斑牙和氟骨症。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撒离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：呼吸系统防护已作防护。 ※身体防护：穿胶布防毒服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。工作服不准带至非作业场所。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射，保持容器密封。应与碱类、酸类、食用化学品分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。分装和搬运作业要注意个人防护。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输按规定路线行驶。勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |