(16893-85-9)氟硅酸钠的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：氟硅酸钠；氟硅化钠 | 英文名：sodium fluosilicate sodium silicofluorate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Na2SiF6 | 分子量： 188.05 | UN编号：2674 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危规号： 61514 | CAS号：16893-85-9 |
|  | 包装标志：有毒品 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色颗粒粉末，无臭无味，有吸湿性。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，不溶于乙醇，溶于乙醚等。 |  |  |
|  | 熔点（℃） 无资料 | 沸点（℃） 无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1） 2.68 | 相对密度（空气＝1） 无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa） 无资料 | 燃烧热（kJ/mol） 无意义 |  |
|  | 临界温度（℃） 无意义 | 临界压力（MPa） 无意义 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃） 无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%） 无意义 | 爆炸上限（%） 无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃） 无意义 | 最小点火能：（mJ）无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa） 无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 禁忌物： 强氧化剂 |  |
|  | 危险特性：不燃。与酸类反应，散发出腐蚀性和刺激性的氟化氢和四氟化硅气体。 |  |  |
|  | 有害燃烧物质：氟化氢、氧化硅、氧化钠。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向扑火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：无资料； LC50：无资料。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 误服引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻等急性肠胃炎样的急性中毒症状，吐泻物中常含血，严重者可发生抽搐、休克、急性心力衰竭等。可致死。皮肤接触可致皮炎或干裂。对环境有危害，对水体可造成污染。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC(mg/m3)：1[F] 前苏联MAC(mg/m3)：0.2[F] 工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼睛。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |