(75-09-2)二氯甲烷的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：二氯甲烷 | 英文名：dichloromethane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH2Cl2 | 分子量：89.94 | UN编号：1593 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危化品名录编号：541 | CAS号：75-09-2 |
|  | 包装标志：有毒品 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明液体，有芳香气味。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-96.7 | 沸点（℃）：39.8 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.33 | 相对密度（空气＝1）：2.93 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：30.55（10℃） | 燃烧热（kJ/mol）：604.9 |  |
|  | 临界温度（℃）：237 | 临界压力（MPa）：6.08 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 可燃 | 闪点（℃） 无资料 |  |
|  | 爆炸下限（%）：12 | 爆炸上限（%） 19 |  |
|  | 引燃温度（℃）：615 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.490 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氯化氢、光气。 |  |
|  | 避免接触的条件：光照。 | 禁忌物：碱金属、铝。 |  |
|  | 危险特性：与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。遇潮湿空气能水解生成微量的氯化氢，光照亦能促进水解而对金属的腐蚀性增强。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：1600～2000mg/kg(大鼠经口)； LD50：88000mg/m3，1/2小时(小鼠吸入)； IARC致癌性性评论：动物阳性，人类不明确。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 本品麻醉作用，主要损害中枢神和呼吸系统。·急性中毒：轻者可有眩晕、头痛、呕吐、以及眼和上呼吸道粘膜剌激症状；较重者则出现易激动、步态不稳、共济失调、嗜睡，可引起化学性支气管炎。重者昏迷，可有水肿。血中碳氧务红蛋白含量增高。慢性影响：长期接触主要有头痛、乏力、眩晕、食欲减退、动作迟钝、嗜睡等。对皮肤有脱脂作用，引起干燥、脱屑和皲裂等。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和流动清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴防化学品手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运到废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。避免光照。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 |  |  |