(56-23-5)四氯化碳的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：四氯化碳；四氯甲烷 | 英文名：carbon tetrachloride；tetrachloromethane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CCl4 | 分子量：153.84 | UN编号：1846 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危规号： 61554 | CAS号：56-23-5 |
|  | 包装标志：有毒品 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色有特臭的透明液体，极易挥发。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，易溶于多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-22.6 | 沸点（℃）：76.8 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.60 | 相对密度（空气＝1）：5.3 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：13.33(23℃) | 燃烧热（kJ/mol）：364.9 |  |
|  | 临界温度（℃）：283.2 | 临界压力（MPa）：45.58 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氯化物、光气。 |  |
|  | 避免接触的条件：光照。 | 禁忌物：活性金属粉末、强氧化剂。 |  |
|  | 危险特性：本品不会燃烧，但遇明火或高易产生剧毒的光气和氯化氢烟雾。在潮湿的空气中逐渐分解成光气和氯化氢。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：2350mg/kg(大鼠经口)；5070mg/kg(大鼠经皮)； LD50：50400mg/kg，4小时(大鼠吸入)； IARC致癌性性评论：对动物阳性，人类可疑。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 高浓度本品蒸气对粘膜有轻度刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用，对肝、肾有严重损害。急性中毒：吸入较高浓度本品蒸气，最初出现眼及上呼吸道刺激症状。随后可出现中枢神经系统抑制和肠胃症状。较严重病例数小时或数天后出现中毒性肝肾损伤。重者甚至发生肝坏死、肝昏迷或急性肾功能衰竭。吸入极高浓度可迅速出现昏迷、抽搐，可因室颤和呼吸中枢神经麻痹而猝死。口服中毒肝肾损害明显。少数病倒了生周围神经炎、球后视神经炎。皮肤直接接触可至损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、肝肾损害、皮炎。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗皮肤。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗，至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐，洗胃。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密，加强通风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应佩戴直接式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：戴安全护目镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴防化学品手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸气，保护现场人员，但不要支泄漏点直接喷水。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运到废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。避免光照。保持容器密封。应与食用化学品、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |