(110-65-6)1,4-丁炔二醇(电镀发光剂)的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：1,4-丁炔二醇 ；电镀发光剂 | 英文名: 2-butyne-1,4-diol ; 1,4-dihydroxy-2-butyne |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H6O2 | 分子量： 86.9 | UN编号：2716 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危规号： 61582 | CAS号：110-65-6 |
|  | 包装标志：有毒品 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色至微黄色片状结晶, 具有醇香味, 易潮解。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水，易溶于甲醇、乙醇，不溶于乙醚、苯、氯仿。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：57.5 | 沸点（℃）：194(13.33kPa) |  |
|  | 相对密度（水＝1）：无资料 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：13,33(194℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：152 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：248 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 禁忌物：强氧化剂、强碱、酸酐、酰基氯。 |  |
|  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 危险特性：遇高热、明火或与氧化剂混合, 经摩擦、撞击有引起燃烧爆炸的危险。在高温时，若为汞盐、强酸、碱土金属、氢氧化物及卤化物等污染后，有可能发生爆炸。 |  |  |
|  | 灭火方法：采用水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：125 mg/kg(大鼠经口) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 本品对眼和呼吸道有刺激性。对皮肤有刺激和致敏作用。口服刺激消化道，引起恶心、呕吐，可引起惊厥。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度较高时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿透气型防毒服。 ※手防护：戴防化学品手套。 ※其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。定期体检。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |