(111-76-2)乙二醇丁醚的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：乙二醇丁醚 | 英文名：ethylene glycol monobutyl ether |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H14O2 | 分子量：118.17 | UN编号：2369 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危规号： 61592 | CAS号：111-76-2 |
|  | 包装标志：有毒品 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色液体，略有气味。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：–74.8 | 沸点（℃）：170.2 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.90 | 相对密度（空气＝1）：4.07 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：40.00(140℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：可燃 | 闪点（℃）：71 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.1(170℃) | 爆炸上限（%）：10.6(180℃) |  |
|  | 引燃温度（℃）：244 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 避免接触的条件： 空气。 | 禁忌物：强氧化剂、强酸、酰基氯、酸酐、卤素。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。在空气中或在阳光照射下容易生成爆炸性的过氧化物。其蒸气比空气重。能在较低处扩散到相当远的地方。遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服。在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：LD50 2500mg/kg(大鼠经口) ；1200 mg/kg(小鼠经口) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 吸入本品蒸气后，导致呼吸道刺激及肝肾损害。蒸气对眼有刺激性。皮肤接触可致皮炎。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运到废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。避免光照。包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量或久存。应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |