(95-92-1)乙二酸二乙酯的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：乙二酸二乙酯；草酸乙酯 | 英文名: diethyl ethanedioate；ethyl oxalate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H10O4 | 分子量：146.14 | UN编号：2525 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危规号：61621 | CAS号：95-92-1 |
|  | 包装标志：有毒品 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色油状液体，有芳香气味。 |  |  |
|  | 溶解性：可混溶于乙醇、乙醚、乙酸乙酯等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-40.6 | 沸点（℃）：185.4 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.08 | 相对密度（空气＝1）：5.4 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1.33（84℃） | 燃烧热（kJ/mol）：2992.9 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：可燃 | 闪点（℃）：75 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件：潮湿空气。 | 禁忌物：酸类、碱、强氧化剂、强还原剂、水。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。加热分解产生易燃的有毒气体。 |  |  |
|  | 灭火方法：采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：400 mg/kg(大鼠经口) LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 本品有强烈刺激性。高浓度严重损害粘膜、上呼吸道、眼和皮肤。接触后可引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿透气型防毒服。 ※手防护：戴防化学品手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |