(576-26-1)2,6-二甲苯酚的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名:2,6-二甲苯酚;1-羟基-2,6-二甲基苯 | 英文名：2,6-xylenol；2,6-dimethyl phenol |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C8H10O | 分子量：122.18 | UN编号：2261 |
|  | 危险类别：第6.1类；毒害品 | 危规号：61700 | CAS号：576-26-1 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色叶片状或针状结晶。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于热水、醇、醚、氯仿、苯、氢氧化钠水溶液。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：48～49 | 沸点（℃）：203 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.135(25℃) | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.133(51℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：427.8 | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：可燃 | 闪点（℃）：73 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物:一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物：强氧化剂。 |  |
|  | 危险特性：遇高热、明火或与氧化剂接触, 有引起燃烧的危险。具有腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：296mg/kg(大鼠经口);920mg/kg(小鼠经皮);2325mg/kg(大鼠经皮)；450mg/kg(小鼠经口) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 本品蒸气能刺激眼睛、皮肤和呼吸系统。有毒。误服或经皮肤吸收能导致头痛、眩晕、恶心、呕吐、腹痛、衰竭、昏迷等症状。对皮肤可造成腐蚀性灼伤。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入: 尽快彻底洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。 ※呼吸系统防护：空可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |