(108-46-3)间苯二酚的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：间苯二酚；雷琐辛 | 英文名：m-dihydroxybenzene；resorcinol |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C6H6O2 | 分子量：110.11 | UN编号：2876 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危规号： 61725 | CAS号：108-46-3 |
|  | 包装标志：有毒品 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色针状结晶，有不愉快的气味，置于空气中逐渐变红。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚，溶于氯仿、四氯化碳，不溶于苯。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：110.7 | 沸点（℃）：276.5 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.28 | 相对密度（空气＝1）：3.79 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）: 0.13（108.4℃） | 燃烧热（kJ/mol）：2847.8 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：可燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：608 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 燃烧分解产物: 一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件：光照、接触空气。 | 禁忌物：酰基氯、酸酐、碱、强氧化剂、强酸。 |  |
|  | 危险特性: 遇明火、高热可燃。受高热分解放出有毒的气体。与强氧化剂接触可发生化学反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：采用雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：301 mg/kg(大鼠经口)；3360 mg/kg(兔经皮) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 急性中毒与酚类似，引起头痛、头昏、烦躁、嗜睡、紫绀（由于高铁血红蛋白血症）、抽搐、心动过速、呼吸困难、体温及血压下降，甚至死亡。本品3 ％～25％的水溶液或油膏涂在皮肤上引起皮肤损害，并可吸收中毒引起死亡。慢性影响：长期低浓度接触，可引起呼吸道刺激症状及皮肤损害。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入: 饮足量温水，催吐。洗胃。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能采取隔离操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：戴安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。 |  |  |