(79-06-1)丙烯酰胺的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：丙烯酰胺 | 英文名：acrylamide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C3H6NO | 分子量：71.08 | UN编号：2074 |
|  | 危险类别：第6.1类 毒害品 | 危规号： 61740 | CAS号：79-06-1 |
|  | 包装标志：有毒品 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：白色结晶固体，无气味 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、乙醇、乙醚、丙酮，不溶于苯。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：84.5 | 沸点（℃）：125（3.33 kPa） |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.12 | 相对密度（空气＝1）：2.45 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.21(84.5℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 可燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无资料 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 避免接触的条件：受热、光照。 | 禁忌物：强氧化剂、碱类、酸类。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量引起容器破裂和爆炸事故。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。 |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：150～180mg/kg(大鼠经口)； LD50： IARC致癌性性评论：动物阳性。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 本品是一种蓄积性的神经毒物，主要损害神经系统。轻度中毒以周围神经损害为主；重度可引起小脑变。中毒多为慢性经过，初起为神经衰弱综合症。继之发生周围神经病。出现四肢麻木、感觉异常、腱反射减弱或消失、抽搐、瘫痪等。重度中毒出现以小脑病变为主的中毒性脑病。出现震颤、步态紊乱、共济失调，甚至大小便失禁或小便潴留。皮肤接触本品，可发生粗糙、角化、脱屑。本品中毒主要因皮肤吸收引起。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。避免光照。包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量或久存。应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |